Tomaszów Maz.  19.02.2024r.

STAROSTA TOMASZOWSKI

ul. Św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Maz.

ZRO.6222.22.2022

# DECYZJA

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, art. 185 ust. 1 i 2a, art. 192, art. 202, art. 378                 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54 - dalej zwanej Poś) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. – dalej zwanej kpa)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2022r. (data wpływu do tut. Starostwa 29.08.2022r.) Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego

o r z e k a   s i ę :

Zmienia się na wniosek strony, ostateczną decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 24.05.2007r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 zmienioną decyzjami z dnia 20.12.2010r., znak: ZRO.7645-5zn/4/10  oraz  z dnia 04.12.2014r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 udzielającą ,,Ceramice Paradyż” sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23 w Tomaszowie Maz. w następujący sposób:

1.W  Punkcie I. ppkt 1-6 otrzymują brzmienie:

## „ I. Udziela się ,,Ceramice Paradyż” sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 /NIP 768 16 62 555, REGON 592184659/ pozwolenia  zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23 w Tomaszowie Maz., w skład której wchodzą istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom urządzenia:

- Piec rolkowy SACMI nr 3

- Piec rolkowy SACMI nr 4

- Suszarnia rozpyłowa ICF nr 1

- Suszarnia rozpyłowa ICF nr 2

- Suszarnia pionowa płytek nr 4

- Suszarnia pionowa płytek nr 5

- Suszarnia pionowa płytek nr 6

- Suszarnia pionowa płytek nr 7

- Suszarnia pionowa płytek nr 8

- Suszarnia pionowa płytek nr 9

- Suszarnia pionowa płytek nr 10

- Filtr workowy przerobowni bat. A + susz. rozp. 1

- Filtr workowy prasy odpylający linie szkliwierskie 4-6,9

- Filtr workowy odpylający prasy nr 4-6,9

- Filtr workowy przerobowni bat C + susz. rozp. 2

- Filtr workowy prasy 7 i 8

- Filtr workowy prasa 10

- Filtr workowy prasa 11

- Piec dużych formatów (C+) wylot spalin nr 1

- Suszarnia płytek pozioma (C+)  przed piecem dużych formatów

- Suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wyloty nr 1, 2, 3

- Filtr odpylający LB (C+)

- Filtr odpylający prasa (C+)

- Filtr odpylający linii szkliwierskiej (C+)

- System centralnego odkurzania (SCO-1)

1. Określa się warunki wytwarzania odpadów i sposobów postępowania z nimi

1.1. Ustala się dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku  z eksploatacją instalacji w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23 w Tomaszowie Maz.:

Tabela Nr 1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do   wytwarzania:

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | 080111* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 10,00 |
|  | 080317* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 1,00 |
|  | 101211* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 100,00 |
|  | 130110* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 80,00 |
|  | 130205* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 50,00 |
|  | 130206* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 50,00 |
|  | 130508* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50,00 |
|  | 130701* | Olej napędowy | 10,00 |
|  | 140603* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 5,00 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 10,00 |
|  | 150111* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego | 2,00 |
|  | 150202* | Sorbenty, materiały filtracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 10,00 |
|  | 160107* | Filtry olejowe | 2,00 |
|  | 160108* | Elementy zawierające rtęć | 2,00 |
|  | 160113* | Płyny hamulcowe | 1,00 |
|  | 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 -160212 | 10,00 |
|  | 160215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 5,00 |
|  | 160507* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,50 |
|  | 160601* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 20,00 |
|  | 170903* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 500,00 |
|  | 190810* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 10,00 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 070213 | Odpady z tworzyw sztucznych | 50,0 |
|  | 080199 | Inne nie wymienione odpady (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) | 5,0 |
|  | 080318 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 1,0 |
|  | 101201 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 4000,0 |
|  | 101203 | Cząstki i pyły | 2000,0 |
|  | 101208 | Wybrakowane wyroby ceramiczne (po przeróbce termicznej) | 20000,0 |
|  | 101212 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 2000,0 |
|  | 101299 | Inne nie wymienione odpady | 1000,0 |
|  | 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 4,0 |
|  | 120113 | Odpady spawalnicze | 10,0 |
|  | 120121 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 100,0 |
|  | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 600,0 |
|  | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 500,0 |
|  | 150103 | Opakowania z drewna | 1000,0 |
|  | 150104 | Opakowania z metali | 100,0 |
|  | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 50,0 |
|  | 150203 | Sorbenty, materiały filtracyjne (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 10,0 |
|  | 160103 | Zużyte opony | 4,0 |
|  | 160120 | Szkło | 10,0 |
|  | 160122 | Inne nie wymienione elementy | 5,0 |
|  | 160199 | Inne nie wymienione odpady | 10,0 |
|  | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209-160213 (urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne) | 10,0 |
|  | 160216 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 5,0 |
|  | 160604 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,2 |
|  | 161106 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z proc. niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105 | 100,0 |
|  | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 100,0 |
|  | 170201 | Drewno | 100,0 |
|  | 170202 | Szkło | 10,0 |
|  | 170401 | Miedź, brąz, mosiądz | 10,0 |
|  | 170402 | Aluminium | 10,0 |
|  | 170405 | Żelazo i stal | 1000,0 |
|  | 170411 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 20,0 |
|  | 170506 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 100,0 |
|  | 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 100,0 |
|  | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 oraz 17 09 03 | 100,0 |
|  | 190802 | Zawartość piaskowników | 100,0 |

1.2. Określa się podstawowy skład chemiczny  i właściwości wytwarzanych odpadów:

Tabela Nr 2. Podstawowy skład chemiczny  i właściwości wytwarzanych odpadów

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Właściwości i skład chemiczny odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Skład: rozpuszczalniki organiczne, pigmenty z udziałem metali ciężkich (związki ołowiu, chromu, kadmu), żywice wydzielające szkodliwe substancje (formaldehydy) Właściwości: łatwopalne, drażniące, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP4; HP6; HP14 |
|  | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | Skład: żywica akrylowa, polimer, węgiel, żelazo Właściwości: ekotoksyczny HP14 |
|  | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | Skład: glina, kaolin, piasek kwarcowy, skaleń dolomit, pigment, szkliwo, ołów, kadm, chrom Właściwości: ekotoksyczny HP14 |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Skład: węglowodory aromatyczne i nienasycone oraz związki heteroorganiczne zawierające siarkę, azot i tlen, cynk, miedź, nikiel, chrom Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Skład: mieszanina ciekłych węglowodorów, zanieczyszczenia organiczne takie jak: asfalteny, koks, karbony, karboidy, zanieczyszczenia nieorganiczne np. krzemionka, ołów Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Skład: mieszanina ciekłych węglowodorów, związki fosforu, azotu, wody, siarki, baru, cynku, ołowiu Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowania i z odwadniania olejów w separatorach | Skład: ziarenka piasku, kamyki, inne zawiesiny mineralne łatwo opadające, mieszanina ciekłych węglowodorów, związki fosforu, azotu, wody Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 13 07 01* | Olej napędowy | Skład: mieszanina ciekłych węglowodorów z dodatkami, np. uszlachetniającymi, przeciwkorozyjnymi, znaczników paliwa Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | Skład: benzyna zanieczyszczona substancjami olejowymi i tłuszczowymi, drobinami kurzu, krzemionki, zawierająca dodatek wody Właściwości: łatwopalna HP3 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Skład: żelazo, metale kolorowe, tworzywo sztuczne, szkło Właściwości: łatwopalne |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego | Skład: żelazo, metale kolorowe, tworzywo sztuczne, Właściwości: łatwopalne HP3 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne zawierające materiały niebezpieczne | Skład: tkanina zanieczyszczona rozpuszczalnikami, m. in. metyloetyloketonem, toluenem, izopropanolem, substancjami olejowymi i cząstki stałymi (m. in. tłuszcze) inne sorbenty zanieczyszczone ww. substancjami Właściwości: łatwopalne, ekotoksyczne, HP3; HP14 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | Skład: materiał filtracyjny wykonany z włókien syntetycznych oraz żywic fenolowych, zanieczyszczone składnikami olei takimi jak: asfaltenty, koks, karbony, karboidy, krzemionka, związki metali ciężkich Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne HP3; HP6; HP14 |
|  | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | Skład: krzemionka, stal, rtęć, związki rtęci Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne HP6; H14 |
|  | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Skład: polipropylenoglikol, eter metylowy, eter butylowy, glikol etylowy, inhibitor korozji Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne HP6; H14 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Skład: metale ciężkie (m. in. rtęć), szkło, aluminium z końcówkami z elektrodami Właściwości: toksyczne HP6 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Skład: metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, kauczuk, freony Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne HP6; HP14 |
|  | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne | Skład: odczynniki chemiczne Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne HP6; HP14 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Skład: 37% roztwór kwasu siarkowego, siarczan ołowiu, tlenki ołowiu, ołów w połączeniu z antymonem oraz propylen, ebonit, papier, włókna Właściwości: toksyczne HP6 |
|  | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | Skład: azbest, gruz, metal, freony Właściwości: toksyczne, ekotoksyczne HP6; HP14 |
|  | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | Skład: mieszanina wody i węglowodorów oraz zanieczyszczeń organicznych takich jak: asfalteny, koks, karbony, karboidy i nieorganicznych takich jak: krzemionka, ołów Właściwości: toksyczny, łatwopalny HP6; HP3 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Skład: Odpady składające się z polistyrenu i polipropylenu powstające w trakcie procesu produkcji oraz kauczuku i włókien syntetycznych Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) | Skład: zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | Skład: związki węgla, miedź, żywica poliestrowa Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | Skład: gliny plastyczne, piasek, kaolin Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 10 12 03 | Cząstki i pyły | Skład: glina, kaolin, piasek kwarcowy, skaleń dolomit Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | Skład: glina, kaolin, piasek kwarcowy, skaleń dolomit, pigment, szkliwo Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | Skład: gliny plastyczne, piasek, kaolin, barwniki Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | Skład: drobne gałązki, resztki traw, kamienie zmieszane ze stosowanymi surowcami mineralnymi Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Skład: wióry stalowe, większe elementy metalowe z obróbki mechanicznej Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Skład: metale żelazne, związki mineralne Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Skład: materiały ścierne takie jak: krzemionka, korund, cyrkokorund, stop żelaza, stop węgla Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Skład: opakowania tekturowe – kartony w składzie głównie celuloza Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Skład: opakowania z tworzyw sztucznych m. in. folie polietylenowe, polipropylenowe, poliamidowe Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Skład: opakowania w postaci skrzyń, palet, w składzie: celuloza, ligniny Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Skład: opakowania metalowe – beczki hoboki, puszki Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Skład: celuloza, poliamidy i dodatki Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Skład: materiały wykonane z wełny, bawełny lub materiałów syntetycznych, zanieczyszczone kurzem, piaskiem, pyłem Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Skład: guma, stal, tkanina Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 01 20 | Szkło | Skład: piasek kwarcowy i dodatki np. węglan sodu i węglan wapnia, topniki tlenek boru i tlenek ołowiu oraz pigmenty i metale Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 01 22 | Inne nie wymienione elementy | Skład: metale żelazne i nieżelazne, polimery, celuloza, krzemionka Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | Skład: Odpady stałe składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących (napełniacze proszkowe i włókniste, stabilizatory, uzupełniacze, barwniki). Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 (urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne) | Skład: szkło, metal, PP, PET, HDPE Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Skład: tworzywa sztuczne z pozostałością barwnika organicznego Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Skład: polimery, metale żelazne i nieżelazne, tlenek manganu, wodorotlenek potasu Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | Skład: materiały z krzemianów, glinokrzemianów, tlenku glinu Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Skład: mieszanina piasku oraz związku glinu, wapnia Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 02 01 | Drewno | Skład: celuloza, hemicelulozy i ligniny Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 02 02 | Szkło | Skład: piasek kwarcowy i dodatki (np. węglan sodu i węglan wapnia, topniki tlenek boru i tlenek ołowiu oraz pigmenty) Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Skład: miedź, cynk, nikiel, ołów, mangan, żelazo, chrom, krzem, srebro, złoto Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Skład: aluminium i jego stopy Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Skład: żelazo, węgiel oraz niewielkie ilości chromu niklu, manganu, miedzi, tytanu Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Skład: PP, PET, metal Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | Skład: frakcje mineralne (np. piasek, kamienie) Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Skład: szkło, ceramika, mika, celuloza, asfalt, bituminy, woski, żywice naturalne, plastomery, termoplasty, duroplasty, elastomery, kauczuk Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Skład: szkło, beton, metal, celuloza, kauczuk, guma, tworzywa sztuczne, styropian Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |
|  | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | Skład: ziarenka piasku, kamyki, inne zawiesiny mineralne łatwo opadające Właściwości: brak właściwości niebezpiecznych |

1.3. Określa się sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:

Wytwarzane odpady magazynowane będą selektywnie. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, tj. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru. Dopuszcza się przekazywanie odpadów dopuszczonych prawem osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  - Określa się rodzaje, miejsca i sposoby magazynowania wytworzonych odpadów:

- wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych w zakładzie gromadzone będą w sposób selektywny określony w tabeli nr 3 i magazynowane czasowo w warunkach  odpowiednich do ich właściwości w wydzielonych do tego celu  miejscach określonych  w załączniku nr 1,

2) wszystkie odpady będą magazynowane jedynie czasowo, w celu zebrania odpowiedniej ilości przed ich przekazaniem podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami. Czas magazynowania wytworzonych odpadów nie może powodować przekroczenia terminów  magazynowania odpadów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisach szczegółowych.

Tabela Nr 3. Rodzaj, miejsce i sposób magazynowania wytworzonych odpadów

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Miejsce oraz sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 2 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 3 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | W kontenerach lub wydzielonym boksie na Magazynie odpadów (Nr 6) |
| 4 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 5 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 6 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 7 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 8 | 13 07 01* | Olej napędowy | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 9 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 10 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 11 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 12 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne zawierające substancje niebezpieczne | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 13 | 16 01 07* | Filtry olejowe | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 14 | 16 0 108* | Elementy zawierające rtęć | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 1) |
| 15 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 16 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 17 | 16 0 215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 18 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 19 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 20 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | W metalowych kontenerach lub wydzielonym boksie na Magazynie odpadów (Nr 6) |
| 21 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1 | 07 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych | W pojemnikach z tworzyw sztucznych, metalowych lub big-bag i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 2 | 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 3 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 4 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | Kontener odkryty lub wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 6) |
| 5 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | W big-bagach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 6) |
| 6 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne (po przeróbce termicznej) | Wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 2) |
| 7 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | Wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 6) |
| 8 | 10 12 99 | Inne nie wymienione odpady | Kontener odkryty lub wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 1 lub 6) |
| 9 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 10 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 11 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowy kontener i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1 lub 5) |
| 12 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | W kontenerze odkrytym lub big-bag i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 4) |
| 13 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W kontenerze odkrytym lub big-bag i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 4) |
| 14 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Kontener odkryty lub wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 3) |
| 15 | 15 01 04 | Opakowania z metali | W kontenerze odkrytym i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 5) |
| 16 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 17 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 18 | 16 01 03 | Zużyte opony | Zabezpieczone na paletach i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 19 | 16 01 20 | Szkło | W big-bagach, pojemnikach lub kontenerach metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1 lub 5) |
| 20 | 16 01 22 | Inne nie wymienione elementy | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 21 | 16 01 99 | Inne nie wymienione odpady | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 22 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do160213 (urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne) | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 23 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 24 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 25 | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z proc. niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105 | W big-bagach lub kontenerze odkrytym i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1 lub 2) |
| 26 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Luzem lub w kontenerach i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 2) |
| 27 | 17 02 01 | Drewno | Kontener odkryty lub wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 3) |
| 28 | 17 02 02 | Szkło | W big-bagach lub kontenerze odkrytym i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 3) |
| 29 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1 lub 5) |
| 30 | 17 04 02 | Aluminium | W kontenerze odkrytym i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 5) |
| 31 | 17 04 05 | Żelazo i stal | W kontenerze odkrytym lub luzem i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 5) |
| 32 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | W pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych i przekazywane na Magazyn odpadów (Nr 1) |
| 33 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | Luzem lub w kontenerach i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 2) |
| 34 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | W kontenerze odkrytym, w pojemnikach z tworzyw sztucznych lub big-bag i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 1) |
| 35 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 oraz 17 09 03 | Luzem lub w kontenerach i przekazywane na Magazyn Odpadów (Nr 2) |
| 36 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | Kontener odkryty lub wydzielony boks na Magazynie odpadów (Nr 6) |

  - Określa się sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko prowadzący instalację zobowiązany jest do:

- prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałowej oraz stosowania materiałów, opakowań, środków i urządzeń o wysokiej trwałości i wydajności;

- przeprowadzania systematycznej konserwacji i napraw instalacji zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji;

- stosowanie instrukcji i procedur postępowania z wytworzonymi odpadami w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001;

- selektywnego magazynowania odpadów w wydzielonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko;

- przekazywania odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie i przetwarzanie lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami uprawnionym do odbioru określonych rodzajów odpadów.

1.6. Określa się zakres i sposób monitorowania wytwarzanych odpadów na podstawie:

- ewidencji odpadów wytwarzanych, zgodnie z aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisem krajowym oraz stosowanymi w Zakładzie uregulowaniami,

- rocznej informacji dot. Zakładu Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Ujezdzkiej 23 zawierającej ilości (Mg/rok) poszczególnych rodzajów odpadów wytworzonych w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, którą należy przedkładać w terminie do dnia 30 marca za poprzedni rok    kalendarzowy Staroście Tomaszowskiemu oraz Wojewódzkiemu  Inspektorowi Ochrony  Środowiska w Łodzi w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Określa się warunki eksploatacji instalacji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, a mianowicie:

2.1. Ustala się dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza:

Tabela nr 4. Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

| Lp. | Źródło emisji | Nr emitora | Czas pracy | Wys. | Średn. | Prędk. gazów | Temp. gazów | Substancja zanieczyszcz. | Emisja dopuszcz. | Urządz. odpylające |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [h] | [m] | [m] | [m/s] | [K] |  | [kg/h] |  |
| 1 | Piec rolkowy SACMI nr 3 | E 01 | 8400 | 9,75 | 0,815 | 11,93 | 510 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,325 0,342 0,108 0,058 0,1718 0,0859 0,1718 2,599 | - |
| 2 | Piec rolkowy SACMI nr 4 | E 02 | 8400 | 9,95 | 0,732 | 14,79 | 510 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,325 0,342 0,108 0,058 0,1718 0,0859 0,1718 2,599 | - |
| 3 | Suszarnia rozpyłowa ICF nr 1 | E 03 | 7200 | 12 | 0,8 | 12,91 | 463 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 3,88 0,34 0,297 0,295 3,157 1,579 3,157 5,2 | Bateria cyklonów + skruber o spr. min. 90% |
| 4 | Suszarnia rozpyłowa ICF nr 2 | E 04 | 7200 | 31,3 | 2,2 | 8,71 | 370 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 3,88 0,34 0,297 0,295 3,157 1,579 3,157 5,2 | Bateria cyklonów + skruber o spr. min. 90% |
| 5 | Suszarnia płytek pionowa nr 4 | E 05 | 7500 | 11,5 | 0,4 | 22,5 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 6 | Suszarnia płytek pionowa nr 5 | E 06 | 7500 | 13,7 | 0,4 | 22,5 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 7 | Suszarnia płytek pionowa nr 6 | E 07 | 7500 | 14,55 | 0,45 | 17,78 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 8 | Suszarnia płytek pionowa nr 7 | E 08 | 7500 | 16,75 | 0,45 | 17,78 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 9 | Suszarnia płytek pionowa nr 8 | E 09 | 7500 | 16,75 | 0,45 | 17,78 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 10 | Suszarnia płytek pionowa nr 9 | E 10 | 7500 | 14,05 | 0,4 | 22,5 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 11 | Suszarnia płytek pionowa nr 10 | E 11 | 7500 | 16,75 | 0,45 | 17,78 | 402 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,337 0,175 0,11 0,01 0,058 0,029 0,058 1,148 | - |
| 12 | Filtr workowy przerobowni bat. A + susz. rozp. 1 | E 12 | 7500 | 14,6 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 13 | Filtr workowy odpylający linie szkliwierskie 4-6, 9 | E 13 | 7500 | 14 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,628 0,314 0,628 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 14 | Filtr workowy odpylający prasy nr 4-6, 9 | E 14 | 7500 | 14,6 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 15 | Filtr workowy przerobowni bat. C + susz. rozp. 2 | E 15 | 7500 | 14,6 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 16 | Filtr workowy prasy 7 i 8 | E 16 | 7500 | 17,2 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 17 | Filtr workowy prasa 10 | E 17 | 7500 | 17,2 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 18 | Filtr workowy prasa 11 | E 18 | 7500 | 17,2 | 0,86 | 10,26 | 305 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,551 0,2755 0,551 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 19 | Piec dużych formatów (C+) wylot spalin nr 1 | E 19 | 8000 | 9,5 | 0,8 | 13,54 | 459 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 1,567 1,975 0,042 0,024 0,35 0,175 0,35 1,771 | - |
| 20 | Suszarnia płytek pozioma (C+) przed piecem dużych formatów | E 20 | 8000 | 9,5 | 0,55 | 19,52 | 365 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,186 0,04 0,07 0,011 0,12 0,06 0,12 0,257 | - |
| 21 | Suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wylot 1 | E 21 | 8000 | 12 | 0,5 | 11,6 | 383 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,099 0,025 0,0114 0,0061 0,26 0,13 0,26 0,305 | - |
| 22 | Suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wylot 2 | E 22 | 8000 | 12 | 0,5 | 10,72 | 425 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,201 0,025 0,008 0,0031 0,26 0,13 0,26 0,352 | - |
| 23 | Suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wylot 3 | E 23 | 8000 | 6,5 | 0,5 | 10,71 | 279 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 0,115 0,025 0,0083 0,0028 0,26 0,13 0,26 0,195 | - |
| 24 | Filtr odpylający LB (C+) | E 24 | 7320 | 14 | 1 | 9,61 | 293 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,105 0,0525 0,105 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 25 | Filtr odpylający prasa (C+) | E 25 | 7320 | 12 | 1 | 9,01 | 293 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,116 0,058 0,116 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 26 | Filtr odpylający linii szkliwierskie(C+) | E 26 | 7320 | 7 | 0,65 | 0 | 297 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,035 0,0175 0,035 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| 27 | System centralnego odkurzania SCO-1 | E 27 | 7320 | 6 B | 0,25 | 0 | 297 | pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 | 0,0045 0,00225 0,0045 | Filtr workowy o spr. min 90% |
| Emisja roczna z instalacji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki chlorowodór fluor pył ogółem pył PM2,5 pył PM10 tlenek węgla | 96,6 36,6 12,99 6,12 92,8 46,4 92,8 202 |  |

2.2. Określa się zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, częstość i sposób przekazywania wyników pomiarów, a mianowicie:

- Ustala się zakres wykonywania pomiarów:

Tabela nr 5. Zakres monitoringu

| Nr emitora | Źródło emisji * | Pomiar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji | Częstotliwość pomiaru |
| E 1-E 2 E 3-E 4 E 5 E 12 E 19 E-20 E 21-E 23 | Piec rolkowy SACMI od nr 3 do nr 4 Suszarnia rozpyłowa ICF od nr 1 do nr 2 ** Suszarnia płytek pionowa od nr 4 do nr 10 Piec dużych formatów (C+) wylot spalin nr 1 Suszarnia płytek pozioma (C+) przed piecem dużych formatów Suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wylot nr 1-3 | Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Pył | raz w roku |
|  |  | Fluor Chlorowodór | raz na dwa lata |
| E 12 E 13 E 14 E 15 E-16 E 17 E 18 E 24 E 25 E 26 E 27 | Filtr workowy przerobowni bat. A + susz. rozp. 1 ** Filtr workowy odpylający linie szkliwierskie 4-6, 9** Filtr workowy odpylający prasy nr 4-6, 9 ** Filtr workowy przerobowni bat. C + susz. rozp. 2 ** Filtr workowy prasy 7 i 8 ** Filtr workowy prasa 10 ** Filtr workowy prasa 11 ** Filtr odpylający LB (C+) Filtr odpylający prasa (C+) Filtr odpylający linii szkliwierskiej (C+) System centralnego odkurzania (SCO-1) | Pył | raz w roku |

* - Pomiary należy wykonywać na wszystkich źródłach lub źródłach aktualnie pracujących, uważając je za reprezentatywne dla danej grupy urządzeń.

** - Dodatkowo raz na dwa lata należy wykonać pomiar skuteczności odpylania dla każdego źródła.

- Ustala się lokalizację punktów pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7/94 bezpośrednio na emitorze oraz przed odpylaczami, w celu okresowego sprawdzenia ich rzeczywistej skuteczności odpylania.

- Wyniki pomiarów okresowych należy przekazywać do tut. Starostwa w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru w sposób określony w aktualnych przepisach prawa.

2.3. Ustala się następujące środki techniczne (urządzenia odpylające) mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- bateria cyklonów + skruber (odpylacz na mokro) zraszający o minimalnej gwarantowanej sprawności odpylania 90%, zainstalowane na emitorach obu suszarni rozpyłowych;

- filtry workowe - 12 szt. o minimalnej gwarantowanej sprawności odpylania 90% funkcjonujące na odciągu zapylonego powietrza z następujących źródeł:

- filtr workowy zasypu pras – urządzenie redukujące emisję pyłów w 100%,

- filtr workowy przerobowni bat. A + susz. rozp. 1,

- filtr workowy  odpylający linie szkliwierskie 4-6,9,

- filtr workowy odpylający prasy nr 4-6, 9,

- filtr workowy przerobowni bat. C + susz. rozp. 2,

- filtr workowy prasa 7 i 8,

- filtr workowy prasa 10,

- filtr workowy prasa 11,

- system centralnego odkurzania (odkurzacz przemysłowy Cammi),

- filtr workowy odpylający LB(C+),

- filtr workowy odpylający prasa (C+),

- filtr workowy odpylający linii szkliwierskiej (C+).

3. Określa się dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska dla terenów, na które akustycznie oddziałuje zakład Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, usytuowanych  w otoczeniu instalacji, w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

- LAeq D = 55 dB w porze dziennej (od godziny 6:00 do godziny 22:00),

- LAeq N = 45 dB  w porze nocnej (od godziny 22:00 do godziny 6:00).

  - Określa się źródła powstania albo miejsca wprowadzania do środowiska energii akustycznej wraz z ich czasem pracy:

- kubaturowe źródła hałasu – źródła typu budynek:

Tabela 6. Zestawienie kubaturowych źródeł hałasu

| Lp. | Źródło hałasu | Symbol budynku | Wysokość źródła [m] | Rozkład czasu pracy źródła hałasu dla doby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazyn surowców | A1 | 10,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 2 | Przerobownia | A2 | 11,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 3 | Przerobownia | A3 | 14,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 4 | Przerobownia | A4 | 28,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 5 | Hala pras | A5 | 16,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 6 | Hala pras | A6 | 16,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 7 | Hala pras | A7 | 12,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 8 | Hala pras | A8 | 12,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 9 | Hala pras | A9 | 10,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 10 | Oczyszczalnia | A10 | 3,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 11 | Hala produkcyjna | A11 | 6,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 12 | Hala produkcyjna | A12 | 6,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 13 | Hala produkcyjna | A13 | 5,0 | praca ciągła (cała doba) |
| 14 | Magazyn | A14 | 6,5 | praca ciągła (cała doba) |
| 15 | Kontener silnika do kogeneracji | A15 | 3,0 | praca ciągła (cała doba) |

- stacjonarne zewnętrzne źródła hałasu, zlokalizowane na zewnątrz budynków – źródła punktowe:

Tabela 7. Zestawienie stacjonarnych zewnętrznych źródeł hałasu:

| Lp. | Symbol źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu | Moc tłumienia zainstalowanych tłumików [dB] | Rozkład czasu pracy źródła hałasu dla doby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS3-1 | Piec rolkowy nr 3 komin spalania | - | praca ciągła (cała doba) |
| 2 | PS3-2 | Piec rolkowy nr 3 komin studzenia | - | praca ciągła (cała doba) |
| 3 | PS4-1 | Piec rolkowy nr 4 komin spalania | - | praca ciągła (cała doba) |
| 4 | PS4-2 | Piec rolkowy nr 4 komin studzenia | - | praca ciągła (cała doba) |
| 5 | SP-4 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 4 | 10 | praca ciągła (cała doba) |
| 6 | SP-5 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 5 | 10 | praca ciągła (cała doba) |
| 7 | SP-6 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 6 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 8 | SP-7 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 7 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 9 | SP-8 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 8 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 10 | SP-9 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 9 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 11 | SP-10 | Wylot suszarni płytek pionowej nr 10 | 10 | praca ciągła (cała doba) |
| 12 | SR-1 | Wylot suszarni rozpyłowej nr 1 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 13 | SR-2 | Wylot suszarni rozpyłowej nr 2 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 14 | ODP-1 | Wylot filtra workowego przerobowni bat. A + susz. 1 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 15 | ODP-3 | Wylot filtra workowego prasy 5, 6 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 16 | ODP-4 | Wylot filtra workowego prasa 1 – 4 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 17 | ODP-5 | Wylot filtra workowego przerobowni bat. C + susz. 2 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 18 | ODP-6 | Wylot filtra workowego prasa 7 i 8 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 19 | ODP-7 | Wylot filtra workowego prasa 10 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 20 | ODP-8 | Wylot filtra workowego prasa 11 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 21 | Wspr1 | Wentylator chłodzenia sprężarki | - | praca ciągła (cała doba) |
| 22 | Wspr2 | Wentylator chłodzenia sprężarki | - | praca ciągła (cała doba) |
| 23 | Wspr3 | Wentylator chłodzenia sprężarki | - | praca ciągła (cała doba) |
| 24 | WW1 | Wentylator wywiewny nr 1 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 25 | WW2 | Wentylator wywiewny nr 2 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 26 | WW3 | Wentylator wywiewny nr 3 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 27 | WW4 | Wentylator wywiewny nr 4 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 28 | WW5 | Wentylator wywiewny nr 5 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 29 | WW6 | Wentylator wywiewny nr 6 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 30 | CH-W | Chłodnia wentylatorowa | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 31 | CH-O-1 | Zespół chłodnic olejowych pras | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 32 | CH-O-2 | Zespół chłodnic olejowych pras | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 33 | SCO-1 | Odkurzacz centralny | - | praca ciągła (cała doba) |
| 34 | FL-1 | Filtr lamelowy | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 35 | ODP-P(C+) | Wylot filtra workowego zasypu prasy C+ | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 36 | ODP-LB(C+) | Wylot filtra workowego zasypu prasy LB | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 37 | ODP-LS(C+) | Wylot filtra workowego linii szlifierskiej C+ | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 38 | SW(C+)-1 | Suszarnia wielopoziomowa (C+) - wylot nr 1 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 39 | SW(C+)-2 | Suszarnia wielopoziomowa (C+) - wylot nr 2 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 40 | SW(C+)-3 | Suszarnia wielopoziomowa (C+) - wylot nr 3 | - | praca ciągła (cała doba) |
| 41 | PDF(C+)-2 | Piec dużych formatów (C+) - komin studzenia nr 1 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 42 | PDF(C+)-3 | Piec dużych formatów (C+) - komin studzenia nr 2 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 43 | PDF(C+)-1 | Piec dużych formatów (C+) - wylot spalin nr 1 | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 44 | SK-1 | Silnik do kogeneracji | 15 | praca ciągła (cała doba) |
| 45 | SP(C+) | Suszarnia pozioma (C+) przed piecem dużych formatów | - | praca ciągła (cała doba) |

- ruchome źródła hałasu – ruch samochodów ciężarowych, samochodów osobowych oraz wózków widłowych na terenie zakładu – praca ciągła (cała doba).

  - Określa się działania niwelujące oddziaływanie akustyczne prowadzone w zakładzie:

- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas, w celu wyeliminowania ewentualnego zwiększenia poziomu emisji hałasu mogącego wynikać                                        z technicznych usterek;

- wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku;

- ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu;

- zastosowanie specjalnych materiałów dźwiękochłonnych – zamontowanych na ścianach                          i sufitach;

- stosowanie na emitorach tłumików niwelujących hałas.

  - Określa się zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru                            i ewidencjonowania wielkości emisji:

Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w porze dziennej i nocnej raz na dwa lata lub w przypadku braku możliwości wykonania jednorazowych pomiarów hałasu emitowanego przez Zakład, wykonywanie oceny hałasu emitowanego do środowiska przez instalację metodą obliczeniową wraz z analizą oceny akustycznej oddziaływania instalacji na środowisko.

Uzyskane wyniki i ocenę należy przedkładać w tut. Starostwie oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi w ciągu 30 dni od ich wykonania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Określa się ilość wykorzystywanej wody:

Ustala się ilość wykorzystywanej wody zgodnie z zapisem w tabeli nr 9 „Zestawienie teoretycznego maksymalnego zużycia najistotniejszych materiałów,    surowców, paliw, energii elektrycznej i wody dla Zakładu Produkcyjnego Ceramika    Paradyż  Tomaszów 1 przy wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej”, która na mocy art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)  została wyłączona  z udostępniania informacji o środowisku.

- Określa się ilość, stan i skład ścieków przemysłowych dla  Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. powstających łącznie z wszystkich zakładów zlokalizowanych w Tomaszowie Maz.:

Q max.s – 0,0014 m3/s

Q śr dob – 110,00 m3/dobę

Q max rocznie – 50 000 m3/rok

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

Tabela nr 8. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

| L.p. | Parametr | Wartość max | J. M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | 35 | oC |
| 2 | pH | 6,5 – 9,5 | mg/pH |
| 3 | BZT5 | 500 | mgO2/l |
| 4 | ChZT | 1300 | mgO2/l |
| 5 | Zawiesiny ogólne | 500 | mg/l |
| 6 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100 | mg/l |
| 7 | Azot amonowy | 50 | mgNH4/l |
| 8 | Azot ogólny | 100 | mgN/l |
| 9 | Azot azotynowy | 10 | mgNO3/l |
| 10 | Fosfor ogólny | 20 | mgP/l |
| 11 | Chlorki | 1000 | mgCl/l |
| 12 | Chlor wolny | 1 | mgCl2/l |
| 13 | Siarczany | 500 | mgSO4/l |
| 14 | Żelazo ogólne | 10 | mgFe/l |
| 15 | Ołów | 1 | mgPb/l |
| 16 | Chrom ogólny | 1 | mgCr/l |
| 17 | Miedź | 1 | mgCu/l |
| 18 | Nikiel | 1 | mgNi/l |
| 19 | Cynk | 5 | mgZn/l |
| 20 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 15 | mg/l |
| 21 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 20 | mg/l |

- Ustala się bilans masowy zgodnie z zapisami  tabeli 8 – „Zestawienie zużycia najistotniejszych materiałów i surowców”  oraz tabeli nr 9 „Zestawienie teoretycznego maksymalnego zużycia najistotniejszych materiałów,    surowców, paliw, energii elektrycznej i wody dla Zakładu Produkcyjnego Ceramika    Paradyż  Tomaszów 1 przy wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej”, która na mocy art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)  została wyłączona  z udostępniania informacji o środowisku.”

- W punkcie I dodaje sie ppkt 11-13 w brzmieniu:

„11.  Określa się wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych:

Ustala się wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych:

- odprowadzanie ścieków deszczowych oraz socjalno-bytowych szczelnymi systemami kanalizacji,

- użytkowanie utwardzonych powierzchni dróg i parkingów, betonowych nawierzchni wykonanych od wjazdu na teren zakładu i wokół hal produkcyjnych,

- stosowanie posadzek betonowych wewnątrz hal produkcyjnych ze szczelnym systemem kanalizacji technologicznej funkcjonującej w obiegu zamkniętym,

- przechowywanie odpadów w boksach, metalowych kontenerach lub magazynach o utwardzonej powierzchni, zapobiegającej przed niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko gruntowe,

- przechowywanie substancji i mieszanin niebezpiecznych w szczelnych i trwałych pojemnikach zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska (np. poprzez stosowanie wanien ociekowych),

- prowadzenie rozładunków i załadunków surowców, materiałów i wyrobów w wyznaczonych miejscach o utwardzonej i betonowej nawierzchni,

- stosowanie paliw niskoemisyjnych wykorzystywanych przez urządzenia technologiczne (gaz ziemny) i środki transportu (gaz propan-butan).

12. Określa się sposoby zapewniania efektywnego wykorzystania energii:

- przestrzeganie rozwiązań i wskaźników określonych w Systemie Zarządzania Energią sporządzonym w oparciu o wymagania normy ISO 50001,

- przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Energią obejmujących:

  - wymagania w zakresie zarządzania energią,

  - politykę energetyczną,

  - planowanie energetyczne i przeglądy energetyczne,

  - kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników w obszarze zarządzania energią,

  - sterowanie operacyjne dla każdego ze znaczących obszarów wykorzystania energii w ujęciu     realizowanych tam operacji i pracującego sprzętu,

  - projektowanie nowych wyrobów, technologii, systemów oraz instalacji jak ich modernizacji,     które mogą mieć znaczący wpływ na wynik energetyczny,

  - informowanie dostawców, o tym, iż w przypadku zakupu usług, produktów lub wyposażenia,      mających wpływ na obszary znaczącego wykorzystania energii, ocenie będzie podlegać wynik     energetyczny,

  - monitorowanie, mierzenie i analizę wyniku energetycznego,

  - ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi,

  - zasady organizacji i przeprowadzania audytów wewnętrznych w obszarze Systemu Zarządzania     Energią,

  - zasady postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności, działania korygujące,     zapobiegawcze i doskonalenie,

  - zasady nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Energią,

  - przegląd Systemu Zarządzania Energią.

13. Określa się sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii:

- stosowanie procedur Systemu Zarządzania Środowiskowego sporządzonym w oparciu o wymagania normy ISO 14001, w tym procedury dotyczącej gotowości na wypadek awarii, wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

- stosowanie zasad określonych w kartach charakterystyk stosowanych produktów i materiałów oraz w instrukcjach dotyczących bezpiecznego ich stosowania,

- utrzymanie miejsc magazynowania i składowania płynnych substancji niebezpiecznych w należytym porządku, w szczelnych pojemnikach, w miejscach do tego przeznaczonych,

- stosowanie mis olejowych pod miejscami rozlewania olejów hydraulicznych, silnikowych, przekładniowych i smarowych,

- prowadzenie planowanych działań dla utrzymania sprawności maszyn i urządzeń oraz ich eksploatacji, w tym szczególnie filtrów workowych, skruberów i baterii cyklonów,

- przestrzeganie terminów przeglądów obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym linii energetycznych, przyłączy sieci gazowych,

- terminowe prowadzenie planowanych przeglądów oraz czyszczenia kanałów ścieków technologicznych oraz deszczowych,

- prowadzenie okresowych szkoleń pracowników w zakresie prewencji oraz reagowania na awarie.”

- W punkcie III.  po ppkt 2 dodaje się ppkt 3 i 4:

„ 3. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) wyłącza się z udostępniania informacje zawarte w następujących tabelach wniosku z dnia z dnia 26.08.2022r:

- Tabela 3 – Wydajność (zdolność) produkcyjna po modernizacji Zakładu,

- Tabela 4 - Podstawowe dane techniczne urządzeń technologicznych oraz energetycznych    mających bezpośredni wpływ na otaczające środowisko,

- Tabela 5 - Bilans zużycia paliw w 2021 roku

- Tabela 6 - Zestawienie zużycia energii elektrycznej w Zakładzie Produkcyjnym Ceramika    Paradyż – Tomaszów 1 w 2021 roku,

- Tabela 7 - Bilans zużycia wody w 2021 roku,

- Tabela 8 - Zestawienie zużycia najistotniejszych materiałów i surowców wykorzystywanych  w Zakładzie Produkcyjnym Ceramika Paradyż – Tomaszów 1 w roku 2021,

- Tabela 9 - Zestawienie teoretycznego maksymalnego zużycia najistotniejszych materiałów,    surowców, paliw, energii elektrycznej i wody dla Zakładu Produkcyjnego Ceramika    Paradyż  Tomaszów 1 przy wykorzystaniu pełnej zdolności produkcyjnej.

4. Warunki przeciwpożarowe

Należy przestrzegać warunków przeciwpożarowych określonych w „Operacie  przeciwpożarowym dla Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. Zakład Paradyż, ul. Ujezdzka 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki” z maja 2022r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.”

Pozostała treść przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2022r. do tut. Starostwa wpłynął  wniosek z dnia 26.08.2022r. Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 24.05.2007r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 zmienioną decyzjami z dnia 20.12.2010r., znak: ZRO.7645-5zn/4/10  oraz  z dnia 04.12.2014r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 udzielającą ,,Ceramice Paradyż” sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23 w Tomaszowie Maz.  Wniosek został uzupełniony w dniach  08.09.2022r., 16.12.2022r., 30.12.2022r., 10.03.2023r., 13.04.2023r., 07.07.2023r., 16.10.2023r., 06.11.2023r., 17.11.2023r. Do wniosku załączono zaświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy z postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., analizę konieczności opracowania Raportu Początkowego oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych.

Jako uzasadnienie wniosku strona podała, konieczność dostosowania pozwolenia do planowanych zmian w zakładzie związanych z wymianą parku maszynowego na nowoczesne zautomatyzowane linie produkcyjne do produkcji wyrobów ceramicznych - płytek w technologii produkcji wieloformatowej w systemie prasowania ciągłego (tzw. walcowanie), zdobienia cyfrowego, poddawanych obróbce termicznej w nowoczesnych piecach rolkowych oraz w dalszym procesie poddawanych obróbce mechanicznej poprzez ich szlifowanie i polerowanie.

Analizując wniosek oraz dokumenty będące w posiadaniu tut. Organu, ustalono, że:

Zakład posiada decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 24.05.2007r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 zmienioną decyzjami z dnia 20.12.2010r., znak: ZRO.7645-5zn/4/10  oraz  z dnia 04.12.2014r., znak: ZRO.7645-zn/8/06 udzielającą ,,Ceramice Paradyż” sp. z o.o. w Opocznie ul. Piotrkowska 61 pozwolenia  zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23 w Tomaszowie Maz., ważną bezterminowo.

W przedłożonym wniosku zakład wniósł o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- emisji substancji do powietrza,

- emisji hałasu do środowiska,

- gospodarki wodno-ściekowej,

- gospodarki odpadami.

Zmiana miejsc i sposobu magazynowania odpadów oraz rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów spowodowała konieczność aktualizacji zapisów dot. gospodarki odpadami. W tym zakresie wnioskodawca zweryfikował ilości i rodzaje odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów  i wystąpił o ich zmianę w decyzji.

Rodzaje odpadów zostały określone  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

W Zakładzie Ceramika Paradyż – Tomaszów 1 funkcjonuje zintegrowany system gospodarowania odpadami, uwzględniający segregację, ewidencję i bezpieczne dla środowiska magazynowanie odpadów. Odpady magazynowane są w sposób selektywny w wydzielonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich i przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym na taką działalność stosowne zezwolenie lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby zgodnie                   z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  Magazynowanie i gospodarowanie odpadami prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Ponadto na wniosek strony zaktualizowano pozwolenie poprzez dostosowanie go do obecnie obowiązujących przepisów poprzez określenie warunków przeciwpożarowych.

Zgodnie z art. 183c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów następuje po przeprowadzeniu przez  komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu komendanta powiatowego PSP.

W związku z powyższym tut. Organ  pismem z dnia 20.11.2023 r. wystąpił do Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz. o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji i miejsc magazynowania odpadów.

Taką kontrolę przeprowadzono w dniach  od 7 do 15 grudnia 2023 r.,  a następnie Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Maz. postanowieniem z dnia 15.12.2023 r., znak:                                            PR-I.5268.27.3.2023 stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem w związku z modernizacją i rozbudową zakładu zmianie uległy źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza w instalacji. Zlikwidowane zostały następujące źródła technologiczne objęte dotychczas pozwoleniem zintegrowanym:

- piec rolkowy SACMI nr 1,

- piec rolkowy SACMI nr 2,

- piec rolkowy SACMI nr 5,

- suszarnia płytek pionowa nr 1,

- suszarnia płytek pionowa nr 2,

- suszarnia płytek pionowa nr 3,

- suszarnia płytek pionowa nr 11,

- suszarnia liniowa nr 1,

- suszarnia liniowa nr 2,

natomiast zainstalowano nowe źródła takie jak:

- piec dużych formatów (C+) wylot spalin nr 1,

- suszarnia płytek pozioma (C+)  przed piecem dużych formatów,

- suszarnia płytek wielopoziomowa (C+) wyloty nr 1,

- suszarnia wielopoziomowa (C+) wyloty nr 2,

- suszarnia wielopoziomowa (C+) wyloty nr 3,

- filtr odpylający LB (C+),

- filtr odpylający prasa (C+),

- filtr odpylający linii szkliwierskiej (C+),

- system centralnego odkurzania SCO-1.

Zmianie uległy również oznaczenia (numery) emitorów w stosunku do poprzedniego pozwolenia. Zaktualizowano nazwy źródeł emisji zgodnie ze stosowaną obecnie w zakładzie nomenklaturą oraz parametry emitorów zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie wykonanej w instalacji w grudniu 2021 roku inwentaryzacji.

Z przedłożonego wniosku wynika, że powyższe zmiany dotyczące źródeł emisji zanieczyszczeń                 do powietrza nie spowodują zwiększenia emisji z instalacji oraz emisja ta nie będzie powodować przekroczenia  dopuszczalnych standardów jakości powietrza.

Niniejszym pozwoleniem określono zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706).

Uzyskane wyniki pomiarów należy przesyłać właściwym organom na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa, obecnie jak w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych                       w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. 2020                poz. 2405).

W niniejszym pozwoleniu zaktualizowano źródła emisji hałasu do środowiska                                            z przedmiotowej instalacji: uwzględniono nowo zainstalowane źródła hałasu nie ujęte w dotychczas obowiązującym pozwoleniu (wymienione akapit wyżej oraz silnik do kogeneracji), wykreślono zlikwidowane źródła hałasu, zaktualizowano nazwy źródeł hałasu zgodnie ze stosowaną obecnie                  w zakładzie nomenklaturą, zaktualizowano specyfikację źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie zakładu zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie wykonanej inwentaryzacji.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego instalacji na środowisko zastosowano następujące metody: dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas, wyłączanie silników samochodów ciężarowych w trakcie postoju bądź załadunku, ograniczenie prędkości jazdy na terenie zakładu, zastosowanie specjalnych materiałów dźwiękochłonnych na ścianach i sufitach, montaż tłumików niwelujących hałas na kilkunastu emitorach.

Z przedłożonego wniosku wynika, że eksploatacja zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku przy budynkach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej wynoszą maksymalnie 45 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Zatem nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, które wynoszą 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej.

Niniejszym pozwoleniem określono sposób monitorowania oddziaływania akustycznego przedmiotowej instalacji na środowisko. Monitoring hałasu należy prowadzić zgodnie                                        z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi szczegółowymi przepisami prawa - na dzień dzisiejszy raz na dwa lata należy wyznaczać wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq D i LAeq N metodą pomiarową lub obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia                     7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji                          (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1706). Uzyskane wyniki pomiarów należy przesyłać właściwym organom na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa, obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych                     w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji                       (Dz. U. poz. 2405).

Ponadto pozwolenie zintegrowane zostało zmienione w zakresie powstających ścieków przemysłowych wynikało z konieczności dostosowania jego zapisów  do obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych udzielonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 06.10.2023r., znak: WA.ZUZ.3.4210.170.2023.IM. W związku z tym, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) wody opadowe i roztopowe utraciły status ścieków i przepisy dotyczące ścieków nie znajdują zastosowania do nich. W związku z tym z pozwolenia usunięto zapisy dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101) przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany z urzędu tego pozwolenia, na podstawie art. 28 ust. 2 tejże ustawy, prowadzący instalację, gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy.

Dla wnioskodawcy, decyzja z urzędu o której mowa w art. 28 ust. 2 Poś, została wydana w dniu 04.12.2014r., a przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego jest pierwszym złożonym w tut. Organie po tej dacie.

Biorąc powyższe pod uwagę strona załączyła do wniosku ,,Analizę konieczności opracowania raportu początkowego do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu produkcyjnego Ceramiki Paradyż – Tomaszów 1, ul. Ujezdzka 23, 97-200 Tomaszów Mazowiecki”, zawierającą wykaz zidentyfikowanych w zakładzie substancji powodujących ryzyko, które są jedynie magazynowane i wykorzystywane w zakładzie. W zakładzie nie prowadzi się produkcji ww. substancji.

Z powyższej ,,Analizy …” wynika, że wszystkie substancje mogące powodować ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wykorzystywane w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych objętej pozwoleniem zintegrowanym nie stwarzają realnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska, ponieważ wszystkie miejsca ich magazynowania i wykorzystywania znajdują się w zamkniętych budynkach wyposażonych w szczelną nieprzepuszczalną posadzkę o dobrym stanie technicznym. Transport substancji na terenie zakładu odbywa się po drogach o nawierzchni utwardzonej betonowej (bez nieszczelności, serwisowanej), ze szczelnym systemem kanalizacji deszczowej i socjalno-bytowej. Ponadto wnioskodawca oświadczył, że dzięki rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym nie wystąpiła dotychczas w zakładzie  awaria przemysłowa i nie ma realnego zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego.

Z uwagi na nie spełnienie kryterium występowania możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, brak jest konieczności wykonania obowiązku opracowania raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 Poś. Stąd w decyzji określono tylko wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych.

Ponadto zgodnie z wymaganiami art. 211 ust. 6 Poś dodano punkty dotyczące:

- sposobów zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii, gdyż zakład nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- sposobów zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, istotna zmiana instalacji to zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku modernizacji i rozbudowy zakładu nastąpiły liczne zmiany w instalacji: dodano nowe urządzenia technologiczne oraz zlikwidowano część istniejących urządzeń technologicznych. Zmiany te zwiększyły oddziaływanie akustyczne instalacji na środowisko zewnętrzne.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem znacznie zwiększyło się zużycie materiałów, surowców oraz paliw  w przedmiotowej instalacji. Wprowadzono również nową technologię formowania wyrobów ceramicznych.

W przedłożonej dokumentacji wnioskodawca wykazał, że zmiany dotyczą  miejsc i sposobu magazynowania wytwarzanych odpadów oraz rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów w instalacji. W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, że dodano 4  nowe rodzaje odpadów o kodach 15 01 11*, 12 01 21, 16 01 20, 17 02 01 i ogólna ilość odpadów  wzrosła z 25 655,7 Mg/rok do 34 152,7 Mg/rok.

Zmiany w zakresie gospodarki ściekowej związane są ze zmianą pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 06.10.2023r., znak: WA.ZUZ.3.4210.170.2023.IM. Powyższe pozwolenie wodnoprawne dopuszcza Ceramice Paradyż sp. z o.o. odprowadzanie ścieków przemysłowych łącznie ze wszystkich zakładów zlokalizowanych w Tomaszowie Maz. (Ceramika Paradyż – Paradyż, zlokalizowany  przy ul. Milenijnej 27/35, Ceramika Paradyż – Tomaszów 1, zlokalizowany przy ul.  Ujezdzkiej 23, Ceramika Paradyż – Tomaszów 2 zlokalizowany przy                            ul. Milenijnej 21).

W związku z powyższym tut. Organ uznał wnioskowane zmiany za istotną zmianę w instalacji. Strona uiściła opłatę rejestracyjną w wysokości 1536,00 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 07.09.2022 r. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2-8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko               (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm) przeprowadzono procedurę podania do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

W związku z powyższym zastosowano art. 192 Poś, który mówi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Po analizie zebranych materiałów i otrzymaniu wymaganej prawem opinii Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz, tut. Organ działając na podstawie art. 10 kpa  pismem z dnia 16.01.2024r. poinformował strony o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i zgłaszania uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni.  W określonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Mając na uwadze, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i wnioskowane zmiany nie stoją w sprzeczności z prawem  i są w interesie strony, orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kpa, przed  upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Tomaszowskiego.

Za zmianę pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.005,50 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111), która została wniesiona na konto Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. w dniu 26.08.2022r. (dowód wpłaty w aktach sprawy).

Z up. Starosty

NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Lidia Kabat

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61

2. aa.  AW/BO

K.O.:

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Instrumentów Środowiskowych

ul. Walewska 52/54, 00-922 Warszawa

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Delegatura w Piotrkowie Tryb., ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tryb.

- Marszałek Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

(decyzja ostateczna - drogą elektroniczną: decyzje.odpady@lodzkie.pl)